ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
DE HARDWARE E SOFTWARE

Preparação de Ambiente para APIs, Backend e Banco de Dados
Ambiente Industrial — Integração com Rede de Automação (TA)

| Documento: | REQ-INFRA-001 |
| --- | --- |
| Versão: | 1.0 |
| Classificação: | Confidencial — Uso Restrito |
| Data: | 08/04/2026 |
| Padrões: | ISO/IEC 25010 · ISO/IEC 27001 · IEC 62443 · ISA-95 · ANSI/TIA-942 |

# Controle do Documento

## Histórico de Revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição da Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | — | Equipe de Engenharia | Rascunho inicial |
| 1.0 | 08/04/2026 | Equipe de Engenharia | Primeira versão aprovada |

## Aprovações

| Papel | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Projeto |  |  |  |
| Arquiteto de Soluções |  |  |  |
| Responsável TI Cliente |  |  |  |
| Responsável TA Cliente |  |  |  |

## Distribuição

| Destinatário | Organização | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Equipe de TI | Cliente | Preparação de infraestrutura |
| Equipe de TA/Automação | Cliente | Configuração de rede de campo |
| Gerência de Projeto | Fornecedor | Referência técnica |

# Sumário

1. Objetivo e Escopo

2. Referências Normativas

3. Definições, Abreviações e Terminologia

4. Visão Geral da Arquitetura

5. Diagrama de Rede

6. Requisitos de Hardware

6.1 Opção A — Máquinas Virtuais (Hyper-V / VMware)

6.2 Opção B — Máquinas Físicas (Bare-Metal)

7. Requisitos de Software

7.1 Servidor de Banco de Dados

7.2 Servidor de APIs / Backend

8. Requisitos de Rede

9. Requisitos de Segurança

10. Requisitos de Backup e Recuperação

11. Requisitos de Monitoramento

12. Cronograma de Preparação Sugerido

13. Checklist de Validação de Ambiente

Anexo A — Diagrama de Rede Detalhado

Anexo B — Matriz de Portas e Protocolos

# 1. Objetivo e Escopo

Este documento especifica os requisitos mínimos de hardware, software e rede necessários para a implantação do sistema de APIs, backend e banco de dados em ambiente industrial do cliente. O objetivo é permitir que a equipe de TI e TA (Tecnologia de Automação) do cliente prepare a infraestrutura antes da fase de implantação (deploy) do projeto.

⚠ IMPORTANTE: Este documento requer aprovação das equipes de TI e TA do cliente antes do início da preparação do ambiente. Qualquer desvio dos requisitos aqui especificados deve ser previamente acordado com a equipe de engenharia do fornecedor.

Escopo da Infraestrutura:

Topologia: 02 (duas) máquinas/VMs dedicadas exclusivamente para o projeto

Servidor 1 — Banco de Dados (PostgreSQL preferencialmente ou SQL Server)

Servidor 2 — APIs e Backend (aplicações Node.js/serviços)

Modalidade: On-premise (data center do cliente) ou virtualizado (Hyper-V/VMware)

S.O. Prioritário: Linux (Ubuntu Server LTS ou RHEL) como sistema operacional prioritário

Integração TA: O servidor de APIs deve ter conectividade com a rede de automação (TA) para comunicação com PLCs

# 2. Referências Normativas

Este documento foi elaborado em conformidade com as seguintes normas e padrões:

| Norma / Padrão | Descrição |
| --- | --- |
| ISO/IEC 25010:2023 | Engenharia de Sistemas e Software — Requisitos e avaliação de qualidade de produto |
| ISO/IEC 27001:2022 | Segurança da informação — Sistemas de gestão de segurança da informação |
| ISO/IEC 27002:2022 | Controles de segurança da informação |
| IEC 62443 | Segurança cibernética para sistemas de automação e controle industrial (IACS) |
| ISA-95 (IEC 62264) | Integração de sistemas corporativos e de controle — Modelo de referência de níveis |
| ISA-99 | Segurança de sistemas de automação e controle industrial |
| ANSI/TIA-942-B | Infraestrutura de telecomunicações para data centers |
| IEEE 802.3 | Padrões Ethernet para redes industriais |
| IEC 61131-3 | Linguagens de programação para controladores programáveis (referência PLC) |
| NIST SP 800-82 | Guia para segurança de sistemas de controle industrial (ICS) |
| ISO 22301:2019 | Gestão de continuidade de negócios |

# 3. Definições, Abreviações e Terminologia

| Termo / Abreviação | Definição |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface — Interface de programação de aplicações |
| Backend | Camada servidor responsável pela lógica de negócio e processamento de dados |
| DBMS | Database Management System — Sistema de gerenciamento de banco de dados |
| DMZ | Demilitarized Zone — Zona desmilitarizada de rede |
| Hyper-V | Plataforma de virtualização da Microsoft para criação de máquinas virtuais |
| IACS | Industrial Automation and Control Systems — Sistemas de automação e controle industrial |
| ISA-95 | Modelo de referência que define cinco níveis de integração entre TI e TA |
| LTS | Long Term Support — Versão de suporte de longo prazo |
| On-premise | Infraestrutura hospedada localmente no data center do cliente |
| PLC | Programmable Logic Controller — Controlador lógico programável |
| Rede TI | Rede de Tecnologia da Informação — nível corporativo (ISA-95 Nível 4-5) |
| Rede TA | Rede de Tecnologia de Automação — nível de campo e controle (ISA-95 Nível 0-2) |
| SGBD | Sistema Gerenciador de Banco de Dados (equivalente a DBMS em PT) |
| VM | Virtual Machine — Máquina virtual |
| vCPU | CPU virtual alocada para uma máquina virtual |

# 4. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura proposta segue o modelo ISA-95 (IEC 62264) de segregação de níveis, garantindo a separação entre a rede corporativa (TI) e a rede de automação (TA), com uma zona intermediária (DMZ Industrial) para comunicação controlada.

## 4.1 Modelo de Níveis ISA-95

| Nível ISA-95 | Camada | Componentes Típicos |
| --- | --- | --- |
| Nível 5 | Rede Corporativa | ERP, e-mail, internet |
| Nível 4 | Rede de TI | Servidores corporativos, AD, DNS |
| Nível 3.5 | DMZ Industrial | ★ Servidor de APIs/Backend + Servidor de BD |
| Nível 3 | Rede de Operação | SCADA, HMI, Historiador |
| Nível 2 | Rede de Controle | PLCs, RTUs, Controladores |
| Nível 1 | Rede de Campo | Sensores, atuadores, I/O |
| Nível 0 | Processo | Equipamentos de processo |

O servidor de APIs/Backend (Servidor 2) será posicionado na DMZ Industrial (Nível 3.5) com acesso controlado tanto à rede de TI quanto à rede de TA, permitindo a comunicação com os PLCs na rede de controle (Nível 2).

## 4.2 Topologia de Servidores

A solução requer duas máquinas dedicadas com as seguintes funções:

| Identificação | Função | Descrição | Posição na Rede |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor 1 (SRV-DB) | Banco de Dados | Hospeda a instância do PostgreSQL (prioritário) ou SQL Server como alternativa | Rede TI / DMZ Industrial |
| Servidor 2 (SRV-API) | APIs e Backend | Hospeda as aplicações de backend, serviços REST/gRPC e middleware de comunicação com PLCs | DMZ Industrial + Acesso à Rede TA |

# 5. Diagrama de Rede

O diagrama abaixo ilustra a topologia de rede proposta, demonstrando a posição dos servidores e a comunicação entre as redes de TI e TA conforme o modelo ISA-95.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           REDE CORPORATIVA (TI)                                │
│                          ISA-95 — Nível 4 / 5                                  │
│                                                                                 │
│    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐                    │
│    │   Estações    │    │   Servidor   │    │   Gateway /  │                    │
│    │  de Trabalho  │    │  AD / DNS    │    │   Firewall   │                    │
│    └──────┬───────┘    └──────┬───────┘    └──────┬───────┘                    │
│           │                   │                    │                            │
│           └───────────────────┼────────────────────┘                            │
│                               │                                                 │
│                    ╔══════════╧══════════╗                                      │
│                    ║   Switch L3 / VLAN  ║                                      │
│                    ╚══════════╤══════════╝                                      │
│                               │                                                 │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│                     FIREWALL INDUSTRIAL                                         │
│              (IEC 62443 — Segmentação de Zonas)                                │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                 │
│                    DMZ INDUSTRIAL (Nível 3.5)                                  │
│                                                                                 │
│    ┌─────────────────────┐         ┌─────────────────────┐                     │
│    │   ★ SRV-DB          │         │   ★ SRV-API         │                     │
│    │                     │◄───────►│                     │                     │
│    │  PostgreSQL / MSSQL │  TCP    │  APIs + Backend     │                     │
│    │                     │  5432/  │  Node.js / Runtime  │                     │
│    │  Linux Ubuntu LTS   │  1433   │  Linux Ubuntu LTS   │                     │
│    │  (ou Windows Server)│         │  (ou Windows Server)│                     │
│    └─────────────────────┘         └──────────┬──────────┘                     │
│                                               │                                 │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│                     FIREWALL / ACL                                              │
│              (Regras de acesso TA ← API)                                       │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│                                               │                                 │
│              REDE DE AUTOMAÇÃO (TA)           │                                 │
│             ISA-95 — Nível 2 / 1 / 0          │                                 │
│                                               │                                 │
│    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐       │        ┌──────────────┐         │
│    │    SCADA /    │    │     PLC      │◄──────┘        │     PLC      │         │
│    │     HMI      │    │  (Siemens /  │  Modbus TCP/   │  (Allen-     │         │
│    │              │    │   Rockwell)  │  OPC UA /      │   Bradley)   │         │
│    └──────┬───────┘    └──────┬───────┘  EtherNet/IP   └──────┬───────┘         │
│           │                   │                               │                 │
│           └───────────────────┼───────────────────────────────┘                 │
│                               │                                                 │
│                    ┌──────────┴──────────┐                                      │
│                    │  Rede de Campo      │                                      │
│                    │  Sensores /         │                                      │
│                    │  Atuadores / I/O    │                                      │
│                    └────────────────────┘                                      │
│                                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Figura 1 — Diagrama de rede: topologia de implantação com integração TI/TA conforme ISA-95 e IEC 62443.

## 5.1 Legenda e Notas

★ SRV-DB: Servidor dedicado ao banco de dados (PostgreSQL ou SQL Server)

★ SRV-API: Servidor dedicado às APIs e backend, com interface de rede na DMZ Industrial e acesso à rede TA

Firewall Industrial: Dispositivo de segurança conforme IEC 62443, responsável pela segmentação de zonas e condutos

Protocolos TA: A comunicação com PLCs pode utilizar Modbus TCP (porta 502), OPC UA (porta 4840) ou EtherNet/IP (porta 44818)

DMZ Industrial: Zona intermediária entre TI e TA que hospeda os servidores do projeto, conforme ISA-95 Nível 3.5

# 6. Requisitos de Hardware

Esta seção define os requisitos mínimos e recomendados de hardware para cada servidor. São apresentadas duas opções de provisionamento: virtualizado (Hyper-V/VMware) e bare-metal (máquina física).

ℹ NOTA: A prioridade é a utilização de sistema operacional Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS ou RHEL 8/9). Caso o cliente não disponha de expertise em Linux, a alternativa Windows Server 2022 pode ser utilizada mediante acordo prévio.

## 6.1 Opção A — Máquinas Virtuais (Hyper-V / VMware / KVM)

Caso o cliente opte por virtualização, as VMs devem ser provisionadas em host com recursos dedicados (não compartilhados com outras cargas de trabalho críticas). O hypervisor deve estar atualizado e em conformidade com IEC 62443.

### Servidor 1 — SRV-DB (Banco de Dados) — VM

| Recurso | Mínimo | Recomendado | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| vCPU | 4 vCPUs | 8 vCPUs | Cores dedicados (não overcommitted) |
| Memória RAM | 8 GB | 16 GB | DDR4 ECC, reserva fixa (sem ballooning) |
| Disco SO | 60 GB SSD | 100 GB SSD | VMDK/VHDX em datastore SSD |
| Disco Dados (BD) | 100 GB SSD | 250 GB NVMe/SSD | Volume separado do SO; IOPS ≥ 3.000 |
| Disco Logs/WAL | 50 GB SSD | 100 GB SSD | Volume dedicado para logs do SGBD |
| Disco Backup | 200 GB HDD/SSD | 500 GB HDD/SSD | Volume ou share de rede (NFS/SMB) |
| Interface de Rede | 1x 1 Gbps | 1x 10 Gbps | VLAN dedicada na DMZ Industrial |

### Servidor 2 — SRV-API (APIs e Backend) — VM

| Recurso | Mínimo | Recomendado | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| vCPU | 4 vCPUs | 8 vCPUs | Cores dedicados |
| Memória RAM | 8 GB | 16 GB | DDR4 ECC, reserva fixa |
| Disco SO | 60 GB SSD | 100 GB SSD | VMDK/VHDX em datastore SSD |
| Disco Aplicação | 50 GB SSD | 100 GB SSD | Volume separado para aplicações/logs |
| Interface de Rede 1 | 1x 1 Gbps | 1x 10 Gbps | VLAN DMZ Industrial (acesso ao BD e TI) |
| Interface de Rede 2 | 1x 1 Gbps | 1x 1 Gbps | VLAN Rede TA (acesso aos PLCs) |

⚠ REQUISITO CRÍTICO: O SRV-API deve possuir duas interfaces de rede (ou VLANs configuradas) para acessar simultaneamente a rede TI/DMZ (para comunicação com SRV-DB e serviços corporativos) e a rede TA (para comunicação com PLCs via Modbus TCP, OPC UA ou EtherNet/IP).

## 6.2 Opção B — Máquinas Físicas (Bare-Metal)

Caso o cliente opte por servidores físicos dedicados, os equipamentos devem atender às especificações abaixo. Recomenda-se servidores de grau industrial (ex.: Dell PowerEdge, HPE ProLiant, Lenovo ThinkSystem) com garantia e suporte ativo.

### Servidor 1 — SRV-DB (Banco de Dados) — Bare-Metal

| Recurso | Mínimo | Recomendado | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Processador | Intel Xeon E-2300 ou AMD EPYC 7003 (4 cores) | Intel Xeon Silver 4300 ou AMD EPYC 7003 (8 cores) | Arquitetura x86_64 |
| Memória RAM | 16 GB DDR4 ECC | 32 GB DDR4/DDR5 ECC | Dual-channel; suporte a expansão |
| Disco SO | 2x 480 GB SSD SATA (RAID 1) | 2x 960 GB SSD SATA (RAID 1) | Espelhamento para resiliência |
| Disco Dados (BD) | 2x 960 GB SSD NVMe (RAID 1) | 4x 960 GB SSD NVMe (RAID 10) | IOPS ≥ 5.000; controladora HW RAID |
| Disco Backup | 2x 2 TB HDD SATA (RAID 1) | 2x 4 TB HDD SATA (RAID 1) | Ou share de rede NFS/SMB |
| Interface de Rede | 2x 1 Gbps (RJ-45) | 2x 10 Gbps (SFP+) | Bonding/teaming para redundância |
| Fonte de Alimentação | Redundante (1+1) | Redundante (1+1) | Hot-swap; ≥ 550W |
| Gerenciamento Remoto | iDRAC / iLO / XCC | iDRAC / iLO / XCC | Acesso fora de banda (out-of-band) |

### Servidor 2 — SRV-API (APIs e Backend) — Bare-Metal

| Recurso | Mínimo | Recomendado | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Processador | Intel Xeon E-2300 ou AMD EPYC 7003 (4 cores) | Intel Xeon Silver 4300 ou AMD EPYC 7003 (8 cores) | Arquitetura x86_64 |
| Memória RAM | 16 GB DDR4 ECC | 32 GB DDR4/DDR5 ECC | Dual-channel |
| Disco SO | 2x 480 GB SSD SATA (RAID 1) | 2x 960 GB SSD SATA (RAID 1) | Espelhamento |
| Disco Aplicação | 2x 480 GB SSD NVMe (RAID 1) | 2x 960 GB SSD NVMe (RAID 1) | Volume separado para apps e logs |
| Interface de Rede 1 | 1x 1 Gbps (RJ-45) | 1x 10 Gbps (SFP+) | Rede TI / DMZ Industrial |
| Interface de Rede 2 | 1x 1 Gbps (RJ-45) | 1x 1 Gbps (RJ-45) | Rede TA (acesso a PLCs) |
| Fonte de Alimentação | Redundante (1+1) | Redundante (1+1) | Hot-swap; ≥ 550W |
| Gerenciamento Remoto | iDRAC / iLO / XCC | iDRAC / iLO / XCC | Acesso fora de banda |

# 7. Requisitos de Software

Esta seção detalha os requisitos de software para cada servidor. A prioridade é o uso de Linux com PostgreSQL. As alternativas Windows e SQL Server são apresentadas caso o cliente não tenha condições de utilizar a stack Linux.

## 7.1 Servidor de Banco de Dados (SRV-DB)

### Opção Prioritária — Linux + PostgreSQL

| Componente | Versão / Especificação | Observações |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operacional | Ubuntu Server 22.04 LTS (x86_64) ou RHEL 8/9 | Instalação minimal (sem GUI); atualizações de segurança aplicadas |
| SGBD | PostgreSQL 15.x ou 16.x | Repositório oficial postgresql.org; extensões: pg_stat_statements, pgcrypto |
| Linguagem de Script | Python 3.10+ e/ou Bash | Para scripts de backup e manutenção |
| Firewall Local | UFW (Ubuntu) ou firewalld (RHEL) | Apenas portas necessárias abertas |
| SSH | OpenSSH Server 8.x+ | Autenticação por chave; desabilitar root login |
| NTP | chrony ou systemd-timesyncd | Sincronização com servidor NTP corporativo |
| Monitoramento (agente) | Node Exporter (Prometheus) ou Zabbix Agent | Opcional; conforme política do cliente |
| Backup | pg_dump / pg_basebackup + cron/systemd timer | Rotina automatizada diária (mín.) |

### Opção Alternativa — Windows + SQL Server

| Componente | Versão / Especificação | Observações |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operacional | Windows Server 2022 Standard ou Datacenter (x86_64) | Instalação Core ou Desktop Experience; Windows Update ativo |
| SGBD | SQL Server 2022 Standard ou Enterprise | Collation: Latin1_General_CI_AS; TempDB em disco separado |
| Runtime .NET | .NET 8.x LTS (se necessário) | Apenas se houver componentes .NET |
| Firewall Local | Windows Defender Firewall | Regras de entrada restritas |
| Acesso Remoto | RDP (porta 3389) ou Windows Admin Center | Acesso restrito por IP |
| NTP | W32Time (Windows Time) | Sincronizado com AD/NTP corporativo |
| Backup | SQL Server Agent + Jobs ou scripts PowerShell | Backup full diário + differential a cada 6h |

## 7.2 Servidor de APIs e Backend (SRV-API)

### Opção Prioritária — Linux

| Componente | Versão / Especificação | Observações |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operacional | Ubuntu Server 22.04 LTS (x86_64) ou RHEL 8/9 | Instalação minimal (sem GUI) |
| Runtime Node.js | Node.js 20.x LTS ou 22.x LTS | Instalado via NodeSource ou nvm |
| Gerenciador de Pacotes | npm 10.x+ ou yarn | Conforme projeto |
| Process Manager | PM2 ou systemd services | Para gerenciamento dos processos Node.js |
| Docker (opcional) | Docker Engine 24.x+ + Docker Compose v2 | Se a implantação for containerizada |
| Nginx / Reverse Proxy | Nginx 1.24+ ou Caddy | Reverse proxy, TLS termination, load balancing |
| Firewall Local | UFW (Ubuntu) ou firewalld (RHEL) | Apenas portas necessárias |
| SSH | OpenSSH Server 8.x+ | Autenticação por chave |
| NTP | chrony ou systemd-timesyncd | Sincronização com NTP corporativo |
| Bibliotecas PLC | node-opcua, modbus-serial, ethernet-ip ou similar | Conforme protocolo do PLC |
| Certificados TLS | Let's Encrypt ou CA interna | Para comunicação HTTPS entre API e clientes |

### Opção Alternativa — Windows

| Componente | Versão / Especificação | Observações |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operacional | Windows Server 2022 Standard ou Datacenter (x86_64) | Instalação Core ou Desktop Experience |
| Runtime Node.js | Node.js 20.x LTS ou 22.x LTS | Instalador MSI oficial |
| Process Manager | PM2 ou Windows Service (node-windows) | Para execução como serviço Windows |
| Docker (opcional) | Docker Desktop ou containers nativos Windows | Se aplicável |
| IIS / Reverse Proxy | IIS 10 com URL Rewrite ou Nginx Windows | Reverse proxy e TLS termination |
| Firewall Local | Windows Defender Firewall | Regras de entrada restritas |
| NTP | W32Time | Sincronizado com AD/NTP |

# 8. Requisitos de Rede

Os requisitos de rede seguem as diretrizes da IEC 62443 para segmentação de zonas e condutos em ambientes industriais, e ISA-95 para o modelo de níveis.

## 8.1 Segmentação de Rede (VLANs)

| VLAN / Segmento | Servidores | Descrição | Exemplo de Sub-rede |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN DMZ Industrial | SRV-DB + SRV-API | Zona intermediária entre TI e TA; hospeda os servidores do projeto | 10.10.50.0/24 |
| VLAN Rede TI | — | Rede corporativa; acesso a serviços de suporte (AD, DNS, NTP) | 10.10.10.0/24 |
| VLAN Rede TA | PLCs, SCADA | Rede de automação; acesso a PLCs para coleta de dados | 192.168.1.0/24 |

## 8.2 Matriz de Portas e Protocolos

| Origem | Destino | Porta/Protocolo | Descrição | Direção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV-API | SRV-DB | TCP 5432 (ou TCP 1433) | Conexão ao PostgreSQL (ou SQL Server) | → |
| SRV-API | PLCs (Rede TA) | TCP 502 | Modbus TCP | → |
| SRV-API | PLCs (Rede TA) | TCP 4840 | OPC UA | → |
| SRV-API | PLCs (Rede TA) | TCP 44818 UDP 2222 | EtherNet/IP (CIP) | → |
| Clientes (TI) | SRV-API | TCP 443 (HTTPS) | Acesso à API REST | → |
| Clientes (TI) | SRV-API | TCP 80 (HTTP) | Redirect para HTTPS (opcional) | → |
| Admin (TI) | SRV-DB | TCP 22 (SSH) | Administração remota (Linux) | → |
| Admin (TI) | SRV-API | TCP 22 (SSH) | Administração remota (Linux) | → |
| Admin (TI) | SRV-DB/API | TCP 3389 (RDP) | Administração remota (Windows, se aplicável) | → |
| SRV-DB / SRV-API | NTP Server | UDP 123 | Sincronização de tempo | → |
| SRV-DB / SRV-API | DNS Server | UDP/TCP 53 | Resolução de nomes | → |

## 8.3 Requisitos Gerais de Rede

Latência: A latência entre SRV-API e SRV-DB deve ser ≤ 1 ms (mesma VLAN/switch)

Latência TA: A latência entre SRV-API e PLCs deve ser ≤ 10 ms

Banda: Mínimo 1 Gbps entre todos os servidores e equipamentos envolvidos

DNS: Os servidores devem ter resolução DNS funcional (interno e, se necessário, externo)

NTP: Sincronização de tempo obrigatória com fonte NTP confiável (desvio máx. 50 ms)

Firewall: Regras de firewall devem ser configuradas conforme a matriz de portas acima

Redundância: Recomendado: switches redundantes e uplinks agregados (LACP)

# 9. Requisitos de Segurança

Os requisitos de segurança seguem as diretrizes da ISO/IEC 27001, IEC 62443 e NIST SP 800-82 para ambientes industriais.

Segmentação de Rede: A rede TA deve estar segregada da rede TI por meio de firewall industrial, com regras explícitas de permissão (whitelist). Conforme IEC 62443-3-3.

Autenticação: Todos os acessos administrativos devem utilizar autenticação forte (chave SSH ou MFA). Senhas padrão devem ser alteradas.

Criptografia em Trânsito: Comunicação entre APIs e clientes via HTTPS/TLS 1.2+. Comunicação entre SRV-API e SRV-DB via SSL/TLS quando suportado.

Criptografia em Repouso: Dados sensíveis no banco de dados devem ser cifrados (pgcrypto no PostgreSQL ou TDE no SQL Server).

Atualizações: Servidores devem ter um plano de patching regular. Patches críticos devem ser aplicados em até 30 dias após publicação.

Logs de Auditoria: Todos os acessos administrativos e operações críticas no banco devem ser registrados e retidos por no mínimo 90 dias.

Antivírus/EDR: Se Windows, manter Windows Defender ou EDR corporativo ativo. Se Linux, avaliar ClamAV ou solução EDR do cliente.

Hardening: Aplicar guia de hardening do CIS Benchmark para o SO utilizado (CIS Ubuntu, CIS RHEL ou CIS Windows Server).

Acesso Físico: Servidores devem estar em sala ou rack com acesso controlado (chave/crachá), conforme ANSI/TIA-942.

Princípio do Menor Privilégio: Contas de serviço e de banco de dados devem ter apenas as permissões mínimas necessárias para operação.

# 10. Requisitos de Backup e Recuperação

Os requisitos de backup visam garantir a continuidade de negócios conforme ISO 22301.

| Item | Requisito | Observações |
| --- | --- | --- |
| RPO (Recovery Point Objective) | ≤ 24 horas | Perda máxima de dados aceitável |
| RTO (Recovery Time Objective) | ≤ 4 horas | Tempo máximo para restaurar o serviço |
| Backup Full do BD | Diário (mín.) | pg_basebackup ou SQL Server Full Backup |
| Backup Diferencial/WAL | A cada 6 horas (mín.) | WAL archiving (PG) ou Differential (MSSQL) |
| Backup de Configuração | Semanal | Arquivos de config do SO, nginx, apps |
| Retenção | 30 dias (mín.) | Backups locais + cópia offsite recomendada |
| Teste de Restore | Mensal | Validar integridade dos backups |
| Armazenamento de Backup | Volume separado ou NFS/SMB | Não armazenar backup no mesmo disco do BD |

# 11. Requisitos de Monitoramento

Recomenda-se a implementação de monitoramento para garantir visibilidade operacional e resposta a incidentes.

Métricas de Infraestrutura: CPU, memória, disco (uso e IOPS), rede — coletadas a cada 60s

Métricas de Aplicação: Tempo de resposta das APIs, taxa de erros, throughput

Métricas de Banco: Conexões ativas, queries lentas, tamanho do banco, replicação (se houver)

Alertas: Configurar alertas para: disco > 80%, CPU > 90% por 5 min, serviço indisponível

Ferramenta Sugerida: Prometheus + Grafana (Linux) ou Zabbix (compatível com ambos os SOs)

Logs Centralizados: Considerar envio de logs para solução centralizada (ELK, Graylog, Splunk)

# 12. Cronograma de Preparação Sugerido

Abaixo, o cronograma sugerido para preparação do ambiente pelo cliente, considerando que o deploy está planejado para a data acordada no projeto.

| Fase | Atividade | Prazo Sugerido | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprovação deste documento de requisitos | D-30 (30 dias antes do deploy) | Cliente (TI + TA) |
| 2 | Provisionamento de VMs ou aquisição de hardware | D-25 | Cliente (TI) |
| 3 | Instalação do sistema operacional | D-20 | Cliente (TI) |
| 4 | Configuração de rede (VLANs, firewall, DNS, NTP) | D-18 | Cliente (TI + TA) |
| 5 | Instalação do SGBD (PostgreSQL ou SQL Server) | D-15 | Cliente (TI) + Fornecedor |
| 6 | Instalação de runtime e dependências (SRV-API) | D-15 | Cliente (TI) + Fornecedor |
| 7 | Hardening e aplicação de patches de segurança | D-12 | Cliente (TI) |
| 8 | Testes de conectividade (TI ↔ DMZ ↔ TA) | D-10 | Cliente (TI + TA) + Fornecedor |
| 9 | Validação do ambiente (checklist seção 13) | D-7 | Fornecedor |
| 10 | Deploy da aplicação | D-Day | Fornecedor |

# 13. Checklist de Validação de Ambiente

Utilize esta checklist para validar que o ambiente está pronto para receber o deploy. Todos os itens devem ser marcados como OK antes do início da implantação.

| # | Item de Verificação | SRV-DB | SRV-API | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO instalado e atualizado | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Hostname configurado conforme padrão | ☐ | ☐ |  |
| 3 | IP fixo configurado (VLAN correta) | ☐ | ☐ |  |
| 4 | DNS resolvendo corretamente | ☐ | ☐ |  |
| 5 | NTP sincronizado (desvio < 50 ms) | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Firewall local configurado | ☐ | ☐ |  |
| 7 | SSH / RDP funcional (acesso admin) | ☐ | ☐ |  |
| 8 | SGBD instalado e acessível | ☐ | N/A |  |
| 9 | Runtime Node.js instalado | N/A | ☐ |  |
| 10 | Nginx / Reverse proxy configurado | N/A | ☐ |  |
| 11 | Certificados TLS instalados | N/A | ☐ |  |
| 12 | Conectividade SRV-API → SRV-DB (porta BD) | ☐ | ☐ |  |
| 13 | Conectividade SRV-API → PLCs (rede TA) | N/A | ☐ |  |
| 14 | Discos/volumes separados conforme requisitos | ☐ | ☐ |  |
| 15 | Rotina de backup configurada | ☐ | N/A |  |
| 16 | Monitoramento/agente instalado (se aplicável) | ☐ | ☐ |  |
| 17 | Hardening aplicado (CIS Benchmark) | ☐ | ☐ |  |
| 18 | Usuário de serviço criado (não root/admin) | ☐ | ☐ |  |
| 19 | Documentação de acesso entregue ao fornecedor | ☐ | ☐ |  |
| 20 | Teste de restore de backup realizado | ☐ | N/A |  |

# Anexo A — Diagrama de Rede Detalhado

Diagrama detalhado com endereçamento IP e portas de comunicação (exemplo ilustrativo — os endereços IP devem ser definidos pela equipe de TI/TA do cliente).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    REDE CORPORATIVA (TI)                               │
│                    Sub-rede: 10.10.10.0/24                             │
│                                                                         │
│  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐            │
│  │  Workstations  │  │  AD/DNS Server │  │  NTP Server    │            │
│  │  10.10.10.x    │  │  10.10.10.10   │  │  10.10.10.11   │            │
│  └───────┬────────┘  └───────┬────────┘  └───────┬────────┘            │
│          └───────────────────┼───────────────────┘                      │
│                              │                                          │
│               ╔══════════════╧══════════════╗                           │
│               ║   Firewall Industrial       ║                           │
│               ║   (IEC 62443 compliant)     ║                           │
│               ╚══════════════╤══════════════╝                           │
│                              │                                          │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│               DMZ INDUSTRIAL │                                          │
│           Sub-rede: 10.10.50.0/24                                      │
│                              │                                          │
│  ┌───────────────────────────┼──────────────────────────────────┐       │
│  │                           │                                  │       │
│  │   ┌────────────────────┐  │  ┌────────────────────┐          │       │
│  │   │ SRV-DB             │  │  │ SRV-API            │          │       │
│  │   │ IP: 10.10.50.10    │  │  │ eth0: 10.10.50.20  │          │       │
│  │   │                    │  │  │ eth1: 192.168.1.100 │          │       │
│  │   │ PostgreSQL :5432   │◄─┼──│                    │          │       │
│  │   │ (ou MSSQL :1433)   │  │  │ HTTPS API  :443    │          │       │
│  │   │                    │  │  │ Node.js    :3000    │          │       │
│  │   │ SSH        :22     │  │  │ SSH        :22     │          │       │
│  │   └────────────────────┘  │  └─────────┬──────────┘          │       │
│  │                           │            │ eth1                │       │
│  └───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┘       │
│                              │            │                             │
├──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│               Firewall / ACL │            │                             │
│  Regras: ALLOW 10.10.50.20 → 192.168.1.0/24 :502,:4840,:44818         │
├──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
│                              │            │                             │
│          REDE DE AUTOMAÇÃO (TA)           │                             │
│          Sub-rede: 192.168.1.0/24         │                             │
│                                           │                             │
│  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐   │  ┌────────────────┐         │
│  │  SCADA / HMI   │  │  PLC #1        │◄──┘  │  PLC #2        │         │
│  │  192.168.1.10  │  │  192.168.1.20  │      │  192.168.1.21  │         │
│  │                │  │  Modbus :502   │      │  OPC UA :4840  │         │
│  └────────────────┘  └───────┬────────┘      └───────┬────────┘         │
│                              │                       │                  │
│                    ┌─────────┴───────────────────────┘                  │
│                    │   Rede de Campo (Sensores/Atuadores)              │
│                    │   Profinet / DeviceNet / HART                     │
│                    └──────────────────────────────────┘                 │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Figura 2 — Diagrama de rede detalhado com endereçamento IP e portas (exemplo).

# Anexo B — Matriz de Portas e Protocolos (Resumo)

Resumo consolidado de todas as portas e protocolos que devem estar liberados nos firewalls e ACLs para funcionamento do sistema.

| Porta | Protocolo | Serviço | Origem → Destino | Obrigatório |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/TCP | SSH | Administração remota (Linux) | Admin → SRV-DB, SRV-API | Sim (Linux) |
| 53/UDP+TCP | DNS | Resolução de nomes | SRV-* → DNS Server | Sim |
| 80/TCP | HTTP | Redirect para HTTPS | Clientes → SRV-API | Opcional |
| 123/UDP | NTP | Sincronização de tempo | SRV-* → NTP Server | Sim |
| 443/TCP | HTTPS | API REST / WebSocket | Clientes → SRV-API | Sim |
| 502/TCP | Modbus TCP | Comunicação com PLC | SRV-API → PLCs | Conforme PLC |
| 1433/TCP | TDS | SQL Server | SRV-API → SRV-DB | Sim (MSSQL) |
| 3000/TCP | HTTP | Node.js (dev/interno) | Interno | Opcional |
| 3389/TCP | RDP | Administração remota (Windows) | Admin → SRV-* | Sim (Windows) |
| 4840/TCP | OPC UA | Comunicação com PLC | SRV-API → PLCs | Conforme PLC |
| 5432/TCP | PostgreSQL | Banco de dados | SRV-API → SRV-DB | Sim (PG) |
| 44818/TCP | EtherNet/IP | Comunicação com PLC (CIP) | SRV-API → PLCs | Conforme PLC |

────────────────────────────────────────────────────────────

Este documento é confidencial e de uso restrito. A reprodução total ou parcial sem autorização prévia é proibida.
Documento gerado conforme padrões ISO/IEC 25010, ISO/IEC 27001, IEC 62443, ISA-95 e ANSI/TIA-942.
© 2026 — Todos os direitos reservados.